Anhang 5

|  | Bayerisches Rotes Kreuz Wasserwacht Bayern |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Wehrbeurteilungssystem

| Name des Beurteilenden: |  |
| --- | --- |
| Datum der Beurteilung: |  |

| Informationen zum Wehr |  |
| --- | --- |
| Ort oder Name des Wehrs: |  |
| anderer Name des Wehrs: |  |
| Standort: |  |
| Fluss: |  |
| GPS-Daten: |  |

| Flussströmungsdaten |  |
| --- | --- |
| Standort des Pegels: |  |

|  | Flusspegel (m) | Abfluss (m3/ sec) |
| --- | --- | --- |
| Niedrig |  |  |
| Mittel |  |  |
| Hoch |  |  |
| Flut |  |  |

| Flusspegel (m) und Abfluss (m3/ sec) |  | N / M / H / F |
| --- | --- | --- |

Wehrelemente und Gefahren

A: Rücklauf

Abstand von der Basis des Abfalls (2) bis zur Trennlinie Rücklauf/ Ablauf (3)

- Basis des Ablaufs ist die niedrigste, erkennbare Eintiefung an der Basis des Ablaufs

- Trennlinie von Rücklauf und Ablauf

B: Tiefe des Ablaufs bzw. Höhe des Rücklaufes

  - Senkrechter Abstand von der Basis des Abfalls (2) gegenüber der Trennlinie Rücklauf/ Ablauf (3)

C: Höhe des Abfalls (Height of drop)

  - Senkrechter Abstand zwischen der Wasseroberfläche oberhalb des Abfalls (1) und der Basis des Abfalls (2)

D: Neigung (Slope)

  - Der Winkel des fallenden Wassers von der Senkrechten aus gemessen 
(im Bild ca. 30°)

E. Treibgut im Rücklauf

F: Einheitlichkeit des Abfalls

G: Seitenwand des Abfalls

H: Ausrichtung des Wehrs zur Strömung

  - Ist es im rechten Winkel oder schräg eingebaut

I: Zusätzliche Gefahren im Wehr oder flussabwärts

  - Sind Hindernisse vorhanden oder nicht

J: Aufbau des Flussbettes im Wehr

  - Hat es tiefes Wasser, Beton, Gestein, Kies, Sand oder Bauschutt

| 1. Gefahren des Wehrs |  |  |  | Abb. 1: D – Neigung des Wehrs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeden einzelnen Einflussfaktor beurteilen und anschließend die Punktzahlen addieren. |  |  |  |  |
| A: Rücklauf |  | Punkte |  |  |
| Kein Rücklauf |  | 0 |  |  |
| < 1 m |  | 1 |  |  |
| 1 – 2 m |  | 2 |  |  |
| 2 – 3 m |  | 3 |  |  |
| 3 – 4 m |  | 4 |  |  |
| > 4 m |  | 5 |  |  |
| B: Tiefe des Abfalls |  |  |  |  |
| Kein Abfall |  | 0 |  |  |
| < 0,3 m |  | 1 |  |  |
| 0,3 – 1 m |  | 2 |  |  |
| > 1 |  | 3 |  |  |
| C: Höhe der Stufe |  |  |  |  |
| < 0,3 m |  | 1 |  |  |
| 0,3 – 1 m |  | 2 |  |  |
| 1 – 2,5 m |  | 3 |  |  |
| > 2,5 m |  | 4 |  |  |
| D: Neigung des Wehrs (Abbildung 1) |  |  |  |  |
| Kein Wehr zu sehen bei diesem Wasserstand |  | 0 |  |  |
| > 60° |  | 1 |  | Abb. 2: H – Ausrichtung des Wehrs zur Strömung |
| 45° - 60° |  | 2 |  |  |
| 30° - 45° |  | 3 |  |  |
| < 30° |  | 4 |  |  |
| E: Treibgut im Abfall |  |  |  |  |
| Kein Treibgut |  | 0 |  |  |
| Bis 10% des Abfalls ist voll mit Treibgut |  | 2 |  |  |
| 10 – 25% des Abfalls ist voll mit Treibgut |  | 3 |  |  |
| > 25% des Abfalls ist voll mit Treibgut |  | 4 |  |  |
| F: Einheitlichkeit des Abfalls |  |  |  |  |
| Kein Walze |  | 0 |  |  |
| Unterbrochen mit mehreren oder 1 Hauptdurchspülpunkt |  | 1 |  |  |
| 1 oder 2 kleine Durchspülpunkte |  | 2 |  |  |
| Totale Einheitlichkeit des Abfalls mit keiner Durchspülmöglichkeit |  | 5 |  |  |
| G: Seitenwand des Abfalls |  |  |  |  |
| Beide Seiten offen |  | 0 |  |  |
| Eine Seite offen / eine Seite zu |  | 2 |  |  |
| Beide Seiten zu |  | 4 |  |  |
| H: Ausrichtung des Wehrs zur Strömung (Abbildung 2) |  |  |  |  |
| Kein Abfall |  | 0 |  |  |
| < 30° zur Strömung |  | 1 |  |  |
| > 30° aber > 90° zur Strömung |  | 2 |  |  |
| 90° zur Strömung |  | 3 |  |  |
| I: Zusätzliche Gefahren im Wehr oder flussabwärts |  |  |  |  |
| Keine zusätzlichen Gefahren |  | 0 |  |  |
| Hindernisse nicht in der Hauptströmung |  | 1 |  |  |
| Hindernisse in der Hauptströmung |  | 5 |  |  |
| J: Aufbau des Flussbettes im Wehr |  |  |  |  |
| Tiefes Wasser |  | 0 |  |  |
| Beton |  | 1 |  |  |
| Kies oder Sand |  | 2 |  |  |
| Gestein oder Bauschutt |  | 3 |  |  |
| Wehrgefahr – Punktzahl: Die Summe aller Punkte (A – J) |  |  |  |  |
| Wehrgefahrenstufe: Siehe unten angeführte Tabelle |  |  |  |  |

| Punktzahl | > 0 – 10 | 11 – 15 | 16 – 20 | 21 – 30 | 31 – 40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gefahrenstufe | gering (1) | mäßig (2) | erheblich (3) | groß (4) | sehr groß (5) |  |  |

| 2. Wahrscheinlichkeit von Verletzungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flussorientierung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeden einzelnen Einflussfaktor beurteilen und anschließend die Punktzahlen addieren. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Orografisch rechte Seite: flussabwärts schauend, rechte Flussseite |
| Zugänglichkeit |  |  |  |  |  | Punkte |  |  |  |  |  | Orografisch linke Seite: flussabwärts schauend, linke Flussseite |
| Ist die Wehranlage an einem öffentlichen Standort? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| von Land aus flussaufwärts – rechts |  |  |  |  |  | nein ja |  |  |  | 0 0,25 |  | Flussabwärts (Downstream) in Fließrichtung schauen |
| von Land aus flussaufwärts – links |  |  |  |  |  | nein ja |  |  |  | 0 0,25 |  | Flussaufwärts (Upstream) gegen die Fließrichtung schauen |
| von Land aus flussabwärts – rechts |  |  |  |  |  | nein ja |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| von Land aus flussabwärts – links |  |  |  |  |  | nein ja |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| vom Wasser aus flussaufwärts |  |  |  |  |  | nein ja |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| vom Wasser aus flussabwärts |  |  |  |  |  | nein ja |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| Schutzmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wurden Schutzmaßnahmen getroffen, um den Eintritt von Menschen in die Wehranlage zu verhindern? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Land: Zäune oder sonstige Absperrung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| flussaufwärts – rechts |  |  |  |  |  | ja nein |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| flussaufwärts - links |  |  |  |  |  | ja nein |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| flussabwärts – rechts |  |  |  |  |  | ja nein |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| flussabwärts - links |  |  |  |  |  | ja nein |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| Wasser: Markierung oder sonstige Absperrung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| flussaufwärts |  |  |  |  |  | ja nein |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| flussabwärts |  |  |  |  |  | ja nein |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| Fähigkeit zur Selbstrettung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Falls ein Mensch oberhalb oder unterhalb von der Wehranlage ins Wasser fällt, könnte er ohne fremde Hilfe aus dem Wasser kommen, bevor er in das Wehr treibt? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Notizen |
| flussaufwärts – rechts |  |  |  |  |  | ja nein |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| flussaufwärts - links |  |  |  |  |  | ja nein |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| flussabwärts – rechts |  |  |  |  |  | ja nein |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| flussabwärts - links |  |  |  |  |  | ja nein |  |  |  | 0 0,25 |  |  |
| Wahrscheinlichkeit – Punktzahl: Die Summe aller Punkte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wahrscheinlichkeitsstufe: Siehe unten angeführte Tabelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punktzahl | 0 – 1 | 1 – 2 | 2 – 3 |  | 3 – 4 |  | 4 – 5 |  |  |  |  |  |
| Gefahrenstufe | gering (1) | mäßig (2) | erheblich (3) |  | groß (4) |  | sehr groß (5) |  |  |  |  |  |

3. Risiko der Wehranlage

Risiko = Gefahrenstufe x Wahrscheinlichkeitsstufe

Die Gefahrenstufe und Wahrscheinlichkeitsstufe wurden bereits auf den Seiten 3 und 4 ausgerechnet. Dadurch kann die Risiko-Punktzahl ausgerechnet werden.

Wehrgefahrenstufe:
1 – 5 aus der Tabelle 1 auf Seite 3


Wahrscheinlichkeitsstufe:
1 – 5 aus der Tabelle 2 auf Seite 4


Wehrrisiko – Punktzahl:
Gefahrenstufe x Wahrscheinlichkeitsstufe


Wehrrisikostufe:
Siehe unten angeführte Tabelle

Gefahren

| Wahrscheinlich. | 1 gering | 2 mäßig | 3 erheblich | 4 groß | 5 sehr groß |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 gering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 mäßig | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 erheblich | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 groß | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 sehr groß | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Punktzahl | Risikostufe | Maßnahme |  |  |  |
| 1 – 5 | niedrig | Es sind immer noch Maßnahmen zu setzen, um das Risiko zu reduzieren |  |  |  |
| 6 – 10 | mittel | Maßnahmen müssen bald getroffen werden, um das Risiko zu reduzieren |  |  |  |
| 12 – 25 | hoch | Maßnahmen müssen rasch getroffen werden, um das hohe Risiko zu reduzieren |  |  |  |
| Notizen |  |  |  |  |  |

| 4. Wehrrettung |  |  | Notizen |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeden einzelnen Einflussfaktor beurteilen und anschließend die Punktzahlen addieren. |  |  |  |
| A: Breite des Wehrs | Punkte |  |  |
| < 10 m | 1 |  |  |
| 10 – 20 m | 2 |  |  |
| 21 – 50 m | 3 |  |  |
| 51 – 75 m | 4 |  |  |
| > 75 m | 5 |  |  |
| B: Zugänglichkeit |  |  |  |
| Beide Seiten zugänglich für Fahrzeuge und Personal | 0 |  |  |
| Beide Seiten zugänglich nur für Personal | 1 |  |  |
| Eine Seite zugänglich für Fahrzeuge und Personal | 2 |  |  |
| Eine Seite zugänglich nur für Personal | 3 |  |  |
| Beide Seiten schwer zugänglich | 4 |  |  |
| Beide Seiten nicht zugänglich | 5 |  |  |
| C: Form des Wehrs |  |  |  |
| Gerade | 1 |  |  |
| bogenförmig oder sonstige | 3 |  |  |
| D: Rücklauf |  |  |  |
| Kein Rücklauf | 0 |  |  |
| < 1 m | 1 |  |  |
| 1 – 2 m | 2 |  |  |
| 2 – 3 m | 3 |  |  |
| 3 – 4 m | 4 |  |  |
| > 4 m | 5 |  |  |
| E: Entfernung bzw. Anrückzeit |  |  |  |
| < 14 Minuten | 1 |  |  |
| 14 – 19 Minuten | 2 |  |  |
| > 19 Minuten | 3 |  |  |
| F: Abwärts gelegene Flussabschnitte |  |  |  |
| Wildwasser (WW) I | 1 |  |  |
| Wildwasser (WW) II | 2 |  |  |
| Wildwasser (WW) III | 3 |  |  |
| Wildwasser (WW) > III | 4 |  |  |
| Weitere Wehranlage flussabwärts | 5 |  |  |
| G: Arbeitsfläche am Ufer |  |  |  |
| Gute Arbeitsflächen an beiden Ufern | 1 |  |  |
| Gute Arbeitsflächen an einem Ufer | 2 |  |  |
| Eingeschränkte Arbeitsflächen an beiden Ufern | 3 |  |  |
| Eingeschränkte Arbeitsflächen an einem Ufern | 4 |  |  |
| H: Fixpunkte für Seilsysteme |  |  |  |
| Gute Fixpunkte an beiden Ufern | 1 |  |  |
| Gute Fixpunkte an einem Ufer | 2 |  |  |
| Eingeschränkte Fixpunkte an beiden Ufern | 3 |  |  |
| I: Benutzbare Rettungstechniken |  |  |  |
| Alle Rettungstechniken und Seilüberquerung sind leicht durchführbar | 0 |  |  |
| Alle Rettungstechniken sind möglich, aber Seilüberquerung schwierig | 1 |  |  |
| Nur von einer Uferseite oder vom Paddelboot aus möglich | 2 |  |  |
| Nur von einer Uferseite oder vom Motorboot aus möglich | 3 |  |  |
| Keine Rettungsmöglichkeiten von Land aus | 4 |  |  |
| Nur mit Hubschrauber möglich | 5 |  |  |
| Keine Hubschrauberrettung möglich wegen Hindernissen | 6 |  |  |
| J: Höhe des Ufers von der Basis des Abfalls aus |  |  |  |
| < 1 m | 1 |  |  |
| 1 – 3 m | 2 |  |  |
| > 3 m | 3 |  |  |
| Rettungsschwierigkeit – Punktzahl: Die Summe aller Punkte (A – J) |  |  |  |

Rettungsschwierigkeitsstufe siehe Seite 7:

| Rettungsschwierigkeits-stufe: Siehe unten angeführte Tabelle |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Punktzahl | < 20 | 20 – 25 | > 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schwierigkeit | niedrig (1) | mittel (2) | hoch (3) |  |  |

Notizen

Ergebnisse

Zusammenfassung der Ergebnisse von allen Tabellen der vorherigen Seiten:

|  | Punktzahl lt. Tabellen | Stufe lt. Tabellen |
| --- | --- | --- |
| Gefahren des Wehrs Tabelle 1 – Seite 3 |  | ( ) |
| Wahrscheinlichkeit von Verletzungen Tabelle 2 – Seite 4 |  | ( ) |
| Risiko der Wehranlage Tabelle 3 – Seite 5 |  | ( ) |
| Wehrrettungs-schwierigkeit Tabelle 4 – Seite 7 |  | ( ) |

Englische Originalfassung:

|  |  | Rescue 3 UK National Whitewater Centre Frongoch Bala Gwynedd ll23 7NU Tel: 0044-1678-522035 Web: www.rescue3.co.uk Email: weirs@rescue3.co.uk |
| --- | --- | --- |

Deutsche Übersetzung:

|  | Swiftwater Rescue Moosweg 19 6522 Prutz Österreich – Tirol Tel: 0043-664-73594383 Web: www.swiftwaterrescue.at Email: info@swiftwaterrescue.at |
| --- | --- |

Bearbeitung für BRK-Wasserwacht Bayern

|  | Bayerisches Rotes Kreuz Wasserwacht Bayern | Bayerisches Rotes Kreuz – Wasserwacht Bayern – Garmischer Straße 19 – 21 81373 München Tel: 089-9241-1328 Web: www.wasserwacht.de Email: mollocher@lgst.brk.de Alexander Schwarz Landesbeauftragter Fließwasserrettung |
| --- | --- | --- |